УДК 62 - 82

Лурье 1 З.Я., д.т.н., проф.

Панченко 2 А.И., д.т.н., проф.

Цента 1 Е.Н., к.т.н.

1 - Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,

г. Харьков, Украина

2 - Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь, Украина

Моделирование рабочего процесса мехатронного гидроагрегата навесного оборудования трактора с обратной связью, учитывающей составляющие тягового сопротивления почвы

Настоящая работа посвящена моделированию рабочего процесса мехатронного гидроагрегата (МГА) навесного оборудования трактора, при котором задающее воздействие и обратная связь являются тяговыми усилиями. В процессе исследования возникла необходимость разработки корректирующих устройств, обеспечивающих отработку малых задающих воздействий и малых значений рассогласований по усилию. Решение поставленной задачи обеспечено синтезом устройств управления при оптимизации методом Fletcher Reeves в пакете VisSim и методом проб и ошибок. Для каждого малого рассогласования по усилию ΔFZ (или удобнее по рассогласованию ΔhP) с помощью всей математической модели решается оптимизационная задача поиска таких значений коэффициентов Кп, Ки и Кд усиления величины рассогласования, при которых выполняется следующий критерий оптимизации во всем интервале изменения FЗ:

I1=FЗ−FКР.ОС=ΔFZ≤1115 H   при   7500≤FЗ≤480000 H		  (1)

или

I2=hРЗ−hР=ΔhР≤0,01 м   при   0,1≤hРЗ≤0,4 м.			  (2)

Здесь hPЗ, hP соответственно заданное и текущее значения заглубления, определяемые из формулы Горячкина.

При отсутствии обратной связи по скорости переходный процесс заглубления характеризуется колебаниями скорости, перемещения и давления при выходе на установившийся режим (рис. 1).

Рис. 1 – Кривые переходных процессов скорости и Vz перемещения Yz штока гидроцилиндра (ГЦ), давления Рн на выходе насоса при заглублении сельхозорудия при отсутствии дополнительной

обратной связи по скорости

При вводе обратной связи по скорости перемещения штока ГЦ (параметры и структура остались без изменений) существенно улучшились динамические процессы всех трех переменных (рис. 2) в сравнении с кривыми рис. 1.

Рис. 2 – Осциллограммы скорости и перемещения штока ГЦ при Fз = 48 кН,

вводе обратной связи по скорости с коэффициентом 10-3 Вс/м

Переходный процесс заглубления начинается не сразу, а через 0,23 с и завершается за 0,9 с после включения модели. Перемещение штока ГЦ составило 0,09 м, заглубление 0,36 м. Скорость плавно нарастает до 0,3 м/с, а затем уменьшается с небольшим колебанием при окончании заглубления. Кривая давления рН характеризуется резким повышением давления в момент возврата золотника гидрораспределителя в исходное состояние и характеризуется небольшим пиком до 5,9 МПа в момент закрытия поршневой и штоковой полостей ГЦ. Затем срабатывает разгрузка насоса и давление резко снижается до значения 1,21 МПа. Кроме того изображенные на рис. 2 переходные процессы в МГА получены с синтезированными корректирующими устройствами при задающем воздействии 48 кН и хорошо согласуются с физическим представлением режима усилия.

Введенные в контур управления корректирующие устройства обеспечивают отработку малых заданий по силе и малых величин рассогласований, что приводит к уменьшению статической ошибки и выполнению возрастающих агротехнических требований. На рис. 3 приведен пример моделирования рабочего процесса МГА при внешнем малом ступенчатом воздействии. Как видно из рис. 3 в момент возникновения воздействия скорость меняет свой знак, что приводит к уменьшению заглубления yZ и к возврату тягового сопротивления (FТУ) до появления воздействия.

Рис. 3 – Осциллограммы рабочего процесса МГА, представленного кривыми скорости Vz,

перемещения Yz штока ГЦ и фактическим тяговым сопротивлением Fкр.ос,

при положительных ступенчатых внешних воздействиях

Разработанная математическая модель и результаты ее исследований могут быть использованы для управления другими мобильными машинами (экскаваторы, бульдозеры и др.).